ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Цель работы

Ознакомиться с измерительными приборами, источниками питания и основными элементами программной среды Multisim.

Изучить методы и приобрести навыки измерения основных параметров электрических цепей, ознакомиться со свойствами индуктивных катушек и конденсаторов в цепях постоянного тока, рассчитать параметры и построить делители напряжения и тока.

Приборы для экспериментов:

- Резисторы с сопротивлениями 4 Ом, 8 Ом, 12 Ом, 16 Ом, 195 Ом, 40 Ом, 200 Ом;

- Источник ЭДС напряжения 4 В;

- Амперметр с внутренним сопротивлением 1 нОм;

- Четыре вольтметра с внутренним сопротивлением 10 МОм;

- Ключ;

- Катушка индуктивностью 10 МГн;

- Конденсатор ёмкостью 10 мкФ;

- Два вольтметра;

- Источник тока 0.4 А

Задание №1

| Измерено | R12, Ом | R34, Ом | R1234, Ом | U1, мВ | U2, мВ | U3, мВ | U4, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,667 | 6,857 | 9.524 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
|  |  |  |  | I1 = I, мА | I2 = I, мА | I3 = I, мА | I4 = I, мА |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вычислено | R12, Ом | R34, Ом | R1234, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
|  | 2,667 | 6,857 | 9.524 | 4 | 8 | 12 | 16 |

Формулы:

Rnm= Rn*RmRn+Rm

R12= 44+8=2.667 Ом

R34= 12*1612+16=6.857 Ом

R1234=R12+R45=9.524 Ом

Задание 2.

Сопротивление на мультиметре XMM2 близко к нулю, следовательно разность потенциалов на катушке при наличии тока равна нулю.

На второй схеме сила тока тоже очень мала, следовательно конденсатор не пропускает ток.

Задание 3.

Формулы:

I=ER1+R2

U1=I*R1

U2=I*R2

I=4195+40=0.017 А

U1=0.017*195=3,315 В

U2=0.017*40=  0,68 В

Задание 4.

Формулы:

I1= I*R2R1+R2

I2= I*R1R1+R2

I1=0,4*40195+40=0,068 А=68 мА

I2= 0,4*195195+40=0,331 А=331 мА

Вывод: в данной лабораторной работе мы познакомились с программой для составления электрических цепей – MultiSim. Мы научились правильно составлять схемы, находить нужные обозначения компонентов электрических цепей. Также мы провели опыты по вычислению характеристик цепи, которые впоследствии подтвердили теоретическими вычислениями при помощи формул.